四川金山捷远包装有限公司

金山捷远IBC吨桶项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位: 四川金山捷远包装有限公司

编制单位：自贡市茂源环境检测技术有限公司

二〇二四年九月

建设单位法人代表: 黄文琪

编制单位法人代表:陈蓓丽

项目负责人:曾旭涛

| 建设单位 | 四川金山捷远包装有限公司 | 编制单位 | 自贡市茂源环境检测技术有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话 | 13990081708 | 电话 | 18681308844 |
| 邮箱 | / | 邮箱 | / |
| 邮编 | / | 邮编 | / |
| 地址 | 自贡市自流井区舒坪镇工业集中区B1-03地块玛瑙路8号 | 地址 | 自贡市自流井区舒坪镇工业园区玛瑙路2号 |

附表：

附表1 三同时表

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目外环境关系图

附图3 项目平面布置图

附图4 分区防渗图

附件：

附件1营业执照

附件2 环评批复

附件3 排污许可证备案回执

附件4 项目检测报告

附件5 验收组专家意见

附件6 公示网址和截图

变更情况汇总

参照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环半环评函[2020]688号），对照分析如下表：

表5与关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知对照分析表

| 序号 | 文件要求 | 本项目 | 是否属于重大变更 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目开发、使用功能发生变化的。 | 本项目使用功能未发生变化 | 否 |
| 2 | 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 | 本项目生产、处置或储存能力未发生变化。 | 否 |
| 3 | 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 | 本项目不涉及废水排放。 | 否 |
| 4 | 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物;臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物;其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子);位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 | 生产、处置或储存能力未发生变化。 | 否 |
| 5 | 重新选址;在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 | 选址未变化，平面布置未变化。 | 否 |
| 6 | 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一: - 新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外); - 位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的; - 废水第一类污染物排放量增加的; - 其他污染物排放量增加 10%及以上的。 | 本项目未新增产品，主要原辅材料未增加。 | 否 |
| 7 | 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 物料运输、装卸、贮存方式未发生变化 | 否 |
| 8 | 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 废气污染防治措施未发生变化。 | 否 |
| 9 | 新增废水直接排放口;废水由间接排放改为直接排放;废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 本项目无废水排放。 | 否 |
| 10 | 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外);主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 | 未新增废气主要排放口。 | 否 |
| 11 | 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 | 噪声、土壤和地下水防止措施未发生变化。 | 否 |
| 12 | 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外);固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 固废利用处置方式未发生变化。 | 否 |
| 13 | 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 | 事故废水暂存能力或拦截设施未发生变化。 | 否 |
| 对照分析，项目的变更不满足《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的重大变更的认定，不属于重大变更。 |  |  |  |

表一 项目概况

| 建设项目名称 | 金山捷远IBC吨桶项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 四川金山捷远包装有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 自贡市自流井区舒坪镇工业集中区B1-03地块玛瑙路8号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | IBC吨桶 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产IBC吨桶25000只 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产IBC吨桶25000只 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2024年07月 | 开工建设时间 | 2024年07月 |  |  |
| 调试时间 | 2024年8月 | 验收现场监测时间 | 2024年09月05日~06日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 自贡市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 成都环汇华院环保技术有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | 四川金山捷远包装有限公司 |  |  |
| 实际投资总概算 | 4000 | 实际环保投资总概算 | 46万元 | 比例 | 1.15% |
| 验收监测依据、验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）； 2.《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）； 3.《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日施行）； 4.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日施行）； 5.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修改）； 6.《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号）2017.7.16； 7.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）2017.11.20； 8.生态环境部关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告 （公告 2018年 第9号）2018.5.15； 9.《四川金山捷远包装有限公司金山捷远IBC吨桶项目环境影响报告表》成都环汇华院环保技术有限公司2024.07； 10. 《自贡市生态环境局关于金山捷远IBC吨桶项目环境影响报告表的批复》（自环自井审批[2024] 7号）2024.7.22。 表1-1 验收评价标准 检测分类; 检测项目; 评价标准. 有组织排放废气; 颗粒物; 20mg/m3; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5. VOCs非甲烷总烃; 60mg/m3. 无组织排放废气; 颗粒物; 1.0mg/m3; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9. VOCs（以非甲烷总烃计）; 2.0mg/m3; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5无组织标准限值. 噪声; 厂界噪声; 65dB（A）昼间; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类噪声限值. 固体废物： 环评：一般固废按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的要求，妥善处理，不会形成二次污染，危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）暂存处理。 验收：一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的要求，妥善处理，不会形成二次污染，危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）暂存处理。 |

表二 项目建设情况

2.1工程建设内容及规模 2.1.1工程名称、性质、建设地点 项目名称：金山捷远IBC吨桶项目 建设单位：四川金山捷远包装有限公司 项目性质：新建（原生产线拆除、新建本项目） 建设地点：自贡市自流井区舒坪镇工业集中区B1-03地块玛瑙路8号 建设投资：4000万元 2.1.2建设规模 本项目利用原有厂房进行适应性改造，原有“年产350万吨钢桶封闭器生产线”项目已全部关停拆除，本项目新购置吹塑机、破碎机、搅拌机、焊机、折弯机等生产设备建设“金山捷远IBC吨桶项目”，项目建成后，年产IBC吨桶25000只。 2.1.3项目组成 表2-1 项目组成表 名称; 环评建设内容及规模; 实际建设内容和规模. 主体 工程; 生产车间; 1F，钢结构，占地面积约3200m2，利用原有厂房进行适应性改造，原有项目已全部关停拆除。新购置吹塑机、破碎机、搅拌机、焊机、折弯机等生产设备建设1条IBC吨桶生产线，年产IBC吨桶25000只。; 利用原厂房进行利旧改造，新购置吹塑机、破碎机、搅拌机、焊机、折弯机等生产设备建设1条IBC吨桶生产线，年产IBC吨桶25000只。. 辅助工程; 机修间; 1个，位于生产车间内，约10m2，用于设备简单的维护保养。内设油品储存区（3m2），用于成品机油和液压油的存储。; 车间建有约10m2的机修车间，内有油品储存区。. 冻库; 1个，位于生产车间内，冻库容积约12m3，根据建设单位介绍，仅出口的IBC吨桶需要进行冻库低温试验（吨桶装满水放入冻库（温度-18℃）进行冷冻，主要测试吨桶的耐低温效果），1年约进行2次试验。使用R410A作为制冷剂; 车间内建有冻库一座，根据建设单位介绍与环评内容一致。. 冷却塔; 1台，容积约60m³，用于吹塑机模具冷却，冷却方式为间接冷却。; 现场建有冷却塔一座。. 环保工程; 废水处理; 食堂含油废水; 食堂废水先经隔油池（0.72m3）处理后汇同生活污水排入市政管网。; 项目生产无废水排放，冷却废水循环使用不外排，定期补充新水；生活废水经隔油池、化粪池预处理后经市政管网排入自贡市舒坪镇生活污水处理厂处理。. 生活污水; 生活污水经预处理池处理后经市政管网排入自贡市舒坪镇生活污水处理厂处理。. 冷却废水; 项目吹塑工序需要进行冷却，冷却方式为间接冷却，用于冷却模具。冷却废水循环使用，不外排，定期补充新水。. 废气治理; 有机废气; 在吹塑机挤出口设置1个集气罩收集废气，收集后的废气通过冷却+1套二级活性炭吸附处理装置处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）排放。; 吹塑机挤出口设置1个集气罩收集废气，收集后的废气通过冷却+1套二级活性炭吸附处理装置处理后通过1根15m高的排气筒排放. 粉尘; 搅拌机设置在密闭生产车间内，产生的粉尘在密闭车间内经负压抽风收集；在破碎机上方设置1个集气罩收集废气；收集的废气共同引至1套布袋除尘器处理后通过1根15m高的排气筒（DA002）排放。; 破碎机上方设置1个集气罩收集废气；收集的废气共同引至1套布袋除尘器处理后通过1根15m高的排气筒排放。. 油烟; 食堂油烟经油烟净化器处理后通过排气筒（DA003）引至楼顶排放。; 食堂油烟经油烟净化器处理后通过排气筒引至楼顶排放。. 噪声治理; 噪声; 合理布局，隔声，减振，距离衰减等措施。; 厂内采取了合理布局，隔声，减振，距离衰减等措施。. 固废处理; 一般固废; 设置1个一般固废暂存间（10m2）存放一般固废；生活垃圾：垃圾桶收集后，由环卫部门及时统一清运处理；餐厨垃圾和隔油池浮油：设置密闭的容器收集暂存，交有能力的单位处理； 废边角料及不合格产品、除尘系统收集的粉尘：回用于生产；废包装材料、废金属边角料：收集暂存于一般固废暂存间暂存，外售废品回收站。; 一般固废和危险废物分类收集，分类处理. 危险废物; 设置1个危废暂存间（10m2）存放危险废物。 废活性炭、废机油、废液压油、废机油桶和废液压油桶、废含油抹布手套经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。. 地下水; 地下水; 重点防渗区：危废暂存间、机修间、油品储存区为重点防渗区，在现有防渗混凝土的基础上，地面涂刷防渗漆（环氧树脂防腐涂料），并在危废暂存间和油品储存区设置不锈钢托盘进行防渗，危废暂存间渗透系数达到≤1×10-10cm/s，机修间、油品储存区渗透系数达到≤1×10-7cm/s。一般防渗区：一般固废暂存间、生产车间、污水预处理池、隔油池采取防渗混凝土，渗透系数达到≤1×10-7cm/s；简单防渗区（办公楼及厂区道路）：进行水泥地面硬化简单防渗。; 根据业主方介绍和查看相关资料，厂区内已做好防渗处理。. 公用工程; 供水; 由市政自来水管网供应; 市政供电；. 供电; 由市政电网供电; 市政供水；. 排水; 配套雨水及污水管网; 实行雨污分流制，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网；. 2.1.4生产设备 本项目主要生产设备见表2-2： 表2-2 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 全自动网片焊机; /; 1; 焊接成型. 2; 底角焊机; /; 1; 焊接成型. 3; 折弯机; /; 1; 折弯成型. 4; 锁扣机; /; 1; 锁扣成型. 4; 冲孔压扁机; /; 1; 冲孔成型. 5; 搅拌机; BL-BX2000L; 2; 原料搅拌. 6; 中空吹塑机; HYBM-1000LIBC-3; 1; 吹塑. 7; 撕碎机; JZQ750-48.57-1; 1; 回料撕碎. 8; 破碎机; SJ-800; 1; 回料破碎. 9; 热合机; /; 1; 阀门安装. 10; 水冷涡旋冷水机组; GC-40WC(D); 1; 降温. 11; 空压机; GW37AW; 1; 吹塑吹气. 12; 冷冻干燥机; 50AC; 1; 干燥原料. 13; 吸附式干燥机; AV550; 1; 干燥原料. 14; 不锈钢储气罐; 1m3/0.8mpa; 5; 储气. 15; 冻库; DD80-LX4502; 1; 低温试验. 16; 气密试验机; /; 1; 气密试验. 17; 振动平台; /; 1; 振动试验. 在本项目目前使用的所有设备中不存在国家明令淘汰类的加工设备。 2.1.5劳动定员、工作制度及主要经济技术指标 劳动定员：劳动定员为23人，其中行政人员8人，工人15人。 工作制度：年工作260天，每天生产8小时，夜间不生产。 2.2原辅材料、能耗及水平衡图 2.2.1本项目的主要原辅材料及能耗情况详见表2-3： 表2-3 主要原辅材料及能耗情况 类别; 序号; 名称; 包装形式; 年用量; 形态; 最大存储量; 来源; 备注. 主辅料; 1; 高密度聚乙烯; 袋装，25kg/袋; 100吨; 颗粒; 15吨; 外购; /. 2; 钢管; /; 1000吨; 固态; 30吨; 外购; /. 3; 吨桶盖; 袋装; 25000个; 固态; 2000个; 外购; PE材质. 4; 吨桶阀门; 袋装; 25000个; 固态; 2000个; 外购; PE材质. 5; 液压油; 桶装; 0.12t; 液态; 0.02t; 外购; /. 6; 机油; 桶装; 0.02t; 液态; 0.01t; 外购; /. 7; 螺丝; 盒装; 27.5万颗; 固态; 7.5万颗; 外购; /. 8; 护角; 袋装; 10万个; 固态; 2万个; 外购; /. 9; 制冷剂; /; 12kg; 气体; /; 外购; R410A. 能源; 10; 水; /; 1261m³; /; /; 市政管网; /. 11; 电; /; 72万度; /; /; 市政管网; /. 12; 天然气; /; 1000m³; /; /; 市政管网; /. 制冷剂：根据建设单位介绍，仅出口的IBC吨桶需要进行冻库低温试验，吨桶装满水放入冻库（温度-18℃）进行冷冻，主要测试吨桶的耐低温效果，1年约进行2次试验。本项目冻库制冷剂采用R410A，冻库制冷剂没有固定的更换周期，冻库在故障的情况下委托专业的公司会进行更换，添加。 主要原辅材料理化性质： ①高密度聚乙烯颗粒（HDPE）：密度0.941~0.965的聚乙烯称为高密度聚乙烯（High Density Polyethylene），是由乙烯单体经过聚合反应制得的塑料材料。它的主要成分是乙烯单体，也含有少量的助剂和稳定剂。HDPE是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态HDPE的外表呈乳白色，在微薄截面呈一定程度的半透明状软化点为125~135℃，使用温度可达100℃，熔点为120~160℃。PE具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。 ②矿物油：机油和液压油均为矿物油。油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。不溶于水，遇高热和明火可燃，其基本性质和功能包括润滑减磨、清洁、冷却、密封、防锈和缓冲。 ③R410A：是一种新型环保制冷剂，由两种准共沸的混合物而成，主要有氢，氟和碳元素组成（表示为hfc），具有稳定，无毒，性能优越等特点。同时由于不含氯元素，故不会与臭氧发生反应，即不会破坏臭氧层。 2.2.2水平衡 （1）生活用水 项目设食堂及宿舍，项目劳动定员23人，其中住宿人员8人。参考四川省人民政府发布的《四川省用水定额2021版》及建设单位提供的数据，不住宿人员用水定额按照50L/人·d计，住宿人员用水定额按照100L/人·d计，则员工用水量为1.55m3/d（403m3/a），产污系数以0.85计，则办公生活污水产生量为1.3175m3/d（342.55m3/a）。 项目设有食堂，食堂产生的废水约占生活污水的40%，则食堂废水的排放量约为0.572m3/d（137.02m3/a）。 （2）冷却塔冷却水 项目吹塑工序和吹塑工序废气冷却装置需要进行冷却，冷却方式为间接冷却。本项目设冷却循环水塔1台，冷却水循环使用，不外排，仅需定期添加新水。根据业主提供资料，冷却塔循环水量约20.6m3/h，本项目年工作260天，每天工作8小时，所以本项目循环水量为165m3/d，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009），冷却水补充水量按冷却塔循环水量的1-2%确定，本项目取2%，则循环冷却水补用水量为3.3m3/d，858m3/a。 （3）冻库试验用水 根据建设单位介绍，仅出口国外的IBC吨桶需要进行冻库低温试验，1年约进行2次试验，用水量约为2m³，废水进入冷却塔冷却循环使用。 表2-5 本项目用水情况汇总 单位：m3/d 项目; 用水指标; 规模; 用水量（m3）; 排水系数; 排水量（m3）; 备注. 日用水量; 年用水量; 日排水量; 年排水量（m3）. 生活用水（含食堂）; 100L/d·人; 8人; 0.8; 208; 0.85; 0.68; 176.8; 厂区住宿. 50L/d·人; 15人; 0.75; 195; 0.85; 0.6375; 165.75; 非住宿. 循环冷却水补充用水; 3.292m3/d; /; 3.292; 856; /; /; /; 蒸发损耗. 冻库试验用水; 2m3/a; 2次; 0.008; 2; /; /; /; 作为循环冷却水补充用水. 合计; 4.85; 1261; 1.3175; 342.55; /.

（4）、排水 排水采用雨污分流制。厂区雨水经厂内雨水收集沟收集后排入雨水管网。 食堂废水经隔油池处理后汇同办公生活污水经预处理池处理后进入园区管网排入自贡市舒坪镇生活污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染排放标准》（DB51/2311-2016）城镇污水处理厂排放标准后排入金鱼河。 项目水平衡图见下图所示。 图2-1 水平衡图（单位m3/d） 2.3主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 工艺流程 （一）工艺流程 IBC吨桶生产工艺流程图见图2-2。 图2-2 生产工艺流程及产污环节图 IBC吨桶框架生产 （1）焊接：项目所购镀锌管为定制的标准尺寸管件，不需要切割加工。部分管件经自动网片焊机焊接成网片状，部分管件使用自动单点底脚焊机与外购底板焊接成框架底盘。焊接过程均为电阻焊，无需助焊剂，焊接材料焊接部位表面处理需保持洁净，无明显焊接烟尘产生，该工序会产生噪声。（电阻焊是利用电流通过焊件及接触处产生的电阻热作为热源将焊件局部加热，同时加压进行焊接的方法。电阻焊无需焊材、焊剂，且焊接材料焊接部位表面处理洁净时，无明显焊接烟尘产生。） （2）折弯、锁扣、冲压：使用折弯机将焊接好的管件折弯成一定形状，再使用锁扣机将折弯的管件两头锁扣到一起，再使用冲孔压扁机对管件进行冲孔成型。其中冲压工序会产生噪声和废金属边角料。 （3）框架安装：将加工成型的管件框架进行组装，使用螺丝安装护角后即为框架成品。 （4）框架试验：对组装好的框架进行试验，主要对框架焊接点、强度进行检验。此工序会产生不合格产品（废金属边角料）。 IBC吨桶内胆生产 （1）投料搅拌：将塑料颗粒HDPE（粒径为5mm-10mm）人工投入搅拌机进料口进入搅拌机，搅拌机内密闭负压，搅拌混合（新料和生产过程中废边角料搅拌混合），使原料充分混匀。该工序会产生投料废气、噪声。 （2）挤出吹塑：搅拌均匀后的粒子被上料机输送入吹塑机的料斗，利用电加热将塑料粒子加热（170℃左右），趁热（或加热到软化状态）经挤出成型得到的管状塑料型坯置于对开模中，闭模后立即在型坯内通入压缩空气，使塑料型坯吹胀而紧贴在模具内壁上，经冷却脱模，即得到塑料桶。吹塑成型后的产品自然冷却，冷却水对吹塑机模具进行间接冷却，冷却水循环使用不外排，有损耗部分定期补充。该工序会产生有机废气。 （3）修边：人工对吹塑成型后的内胆桶进行修边、整理，裁除多余的边角料。该工序会产生少量边角料。 （4）安装盖、阀门：项目的桶盖和阀门全部外购成品，本项目不生产。人工安装桶盖和阀门，根据客户需求，部分阀门使用热合机对阀门进行加热（加热温度为80℃~100℃，加热时间为30秒/次）软化安装。该工序会产生少量的有机废气。 （5）检验：对安装好桶盖、阀门的吨桶进行检验，主要进行黑点、泄漏点、气密（主要为充入空气）检验。该工序会产生不合格产品。 （6）撕碎：使用撕碎机将检验过程产生的不合格品和边角料撕成条状。该工序会产生噪声。 （7）破碎：将上述工序撕碎机处理后的条状塑料经破碎机破碎后回用于生产。该工序会产生破碎粉尘、噪声。 IBC吨桶内胆与框架组装： （1）组装：将内胆嵌入框架。 （2）试验：按照生产要求对产品进行冻库低温试验（吨桶装满水放入冻库进行冷冻，主要测试吨桶的耐低温效果）、振动试验、跌落试验和堆码试验。该工序会产生不合格产品和冻库低温试验废水，冻库低温试验废水进入冷却塔循环使用，不外排。

表三主要污染源、污染物处理和排放

主要污染源、污染物处理和排放 3.1废水的产生及治理 表3-1 项目废水产生及治理 种类; 产污源点; 污染物名称; 处置方式. 水污染物; 生活污水; NH3-N、CODCr、BOD5、悬浮物; 化粪池处理后排入污水管网. 3.2废气的产生及治理 表3-2 项目废气的产生及治理 种类; 产污源点; 污染物名称; 处置方式. 大气污染物; 无组织废气; 颗粒物、VOCs; 有机废气车间密闭作业，机加工车间收集废气减少无组织排放，增加绿化等措施. 有组织废气; VOCs; 采用1套“冷却+两级活性炭吸附”废气处理设置. 颗粒物; 采用布袋除尘器收集处理. 3.3噪声的产生及治理 表3-3项目噪声的产生及治理 种类; 产污源点; 污染物名称; 处置方式. 噪声; 生产设备; 厂界噪声; 安装减震垫、密闭操作室。厂房隔声、吸声、合理布局、厂区绿化等. 3.4固体废弃物的产生及处置 表3-4 项目固废产生及治理 固体废物名称; 废物性质; 处置方式. 生活垃圾; 生活垃圾; 交由环卫部门清运处置. 餐厨垃圾和隔油池浮油; 生活垃圾; 通过设置密闭的容器收集暂存，交有能力的单位处理. 废边角料及不合格产品; 一般工业固废; 破碎后回用于生产. 除尘系统收集的粉尘; 一般工业固废; 收集后回用于生产. 废包装材料; 一般工业固废; 收集后外售废品回收站. 废金属边角料; 一般工业固废; 收集后外售废品回收站. 废机油; 危险废物; 经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理. 废液压油; 危险废物. 废机油桶和废液压油桶; 危险废物. 废含油抹布手套; 危险废物. 废活性炭; 危险废物. 3.5项目环保设施投资一览表。 本项目总投资4000万元，环保投资约为56万元，环保投资占总投资的1.15%。 表3-5 项目环保工程实际建设情况一览表 单位（万元） 项目; 环评要求建设情况; 实际建设情况; 是否一致. 内容; 投资; 内容; 投资. 废水治理; 生活废水; 预处理池13m3; /; 现场有预处理池一座; /; 一致. 食堂废水; 隔油池（1个，0.72m3）; /; 食堂有一体式隔油池一个; /; 一致. 废气治理; 有机废气; 在吹塑机挤出口设置1个集气罩收集废气，收集后的废气通过冷却+1套二级活性炭吸附处理装置处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）排放。; 20; 有机废气通过集气罩收集后通过冷却+1套二级活性炭吸附处理装置处理后通过1根15m高的排气筒排放; 20; 一致. 投料搅拌粉尘、撕碎粉尘、破碎粉尘; 搅拌机设置在密闭车间内，产生的粉尘在密闭车间内经负压抽风收集；在破碎机上方设置1个集气罩收集废气；收集的废气共同引至1套布袋除尘器处理后通过15m高的排气筒（DA002）排放。; 15; 破碎机和搅拌机产生的粉尘通过负压收集后通过1套布袋除尘器处理后通过15m高的排气筒）排放; 15. 食堂油烟; 食堂油烟经油烟净化器处理后通过排气筒（DA003）引至楼顶排放。; 1; 油烟废气通过净化器净化后高于屋头排放; 1. 噪声控制; 选用低噪声设备，建筑物隔声、加强管理等; 2; 选用低噪声设备，建筑物隔声、加强管理等; 2.0; 一致. 固废处置; 一般固废; 设置1处一般固废暂存间（面积约10m2），位于生产车间内南侧，用于废包装材料等一般固废暂存。; 1; 设置有一个垃圾收集点，分类处置; 1; 一致. 危险废物; 设置1处危废暂存间（面积约10m2），位于生产车间内南侧，用于危险废物暂存，定期交由有资质的单位处理。; 2; 设置有一间危废暂存间; 2; 一致. 其他; 地下水防治; 重点防渗区：危废暂存间、机修间、油品储存区为重点防渗区，在现有防渗混凝土的基础上，地面涂刷防渗漆（环氧树脂防腐涂料），并在危废暂存间和油品储存区设置不锈钢托盘进行防渗，危废暂存间渗透系数达到≤1×10-10cm/s，机修间、油品储存区渗透系数达到≤1×10-7cm/s。一般防渗区：一般固废暂存间、生产车间、污水预处理池、隔油池采取防渗混凝土，渗透系数达到≤1×10-7cm/s；简单防渗区（办公楼及厂区道路）：进行水泥地面硬化简单防渗。; 3.0; 厂区已按要求做好分区防渗; 3.0; 一致. 环境管理; 加强环境管理，定期对设备进行维护，设标识牌; 1; 已按环评要求执行; 1; 一致. 环境监测; 排污口规范化建设、设置标识标牌、定期进行监测。; 1; 已按环评要求执行; 1; 一致. 合计; 46.0; 46.0; /.

表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 4.1建设项目环境影响报告表主要结论 本项目符合国家产业政策，符合当地产业发展导向，选址符合当地政府规划。项目所在区域内无重大环境制约要素，环境质量现状较好。项目贯彻了“清洁生产”、“总量控制”和“达标排放”原则，采取的污染物治理方案均技术可行，措施有效。工程实施后对环境影响小，基本维持当地环境质量现状级别。只要落实本报告表提出的环保对策措施，本项目建设从环境保护角度而言是可行的。 4.2审批部门审批决定 表4-1 对环评批复要求的落实情况 环评批复; 落实情况; 是否落实; 是否可行. 吹塑工序产生的废气经集气罩收集后，先通过冷却后再经二级活性炭吸附处理装置处理，最终通过1根不低于15m高排气筒达标排放；投料搅拌粉尘、破碎粉尘经收集引至布袋除尘器处理后，最终通过不低于15m高排气筒达标排放；食堂油烟经油烟净化器处理后引至楼顶达标排放。; 有机废气通过集气罩收集后通过冷却+1套二级活性炭吸附处理装置处理后通过1根15m高的排气筒排放；破碎机和搅拌机产生的粉尘通过负压收集后通过1套布袋除尘器处理后通过15m高的排气筒）排放; 落实; 可行. 该项目生产过程用水环节为冷却塔用水、冻库试验用水，冷却水循环使用，冻库低温试验废水进入冷却塔作为冷却循环水使用，均不外排。食堂废水经隔油池处理后与生活污水一并依托已建预处理池处理达《污水排放综合标准》（89789-1996)三级标准后进入园区污水管网排入自贡市舒坪生活污水处理厂处理后达标排放。; 项目无生产废水排放，生活废水通过预处理池预处理后，通过园区污水管网排入舒坪污水处理厂处理。; 落实; 可行. 生活垃圾由环卫部门统一清运处理，餐厨垃圾和隔油池浮油设置密闭的容器收集暂存后交有能力的单位处理，不合格产品、废边角料、除尘系统收集的粉尘回用于生产，废包装材料、非金属边角料等收集暂存于一般固废暂存间后外售废品回收站；废活性炭、废机油等危险废物经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。; 项目设置有垃圾收集点，一般工业固废分类收集，分类处理，设施有单独的危废暂存间。; 落实; 可行. 通过选用低噪声设备、建筑物隔声和加强管理等来降低对周围环境的影响。; 通过优选低噪声设备，采取隔声、减振、吸声等措施使厂界噪声达标排放。; 落实; 可行. 各防渗分区的防渗结构应根据相关标准和技术规范进行设计和建设，不得低于《报告表》提出的防渗级别和要求，防止污染物渗漏污染地下水、土壤以及地表水。; 厂区内已做好分区防渗。; 落实; 可行. 加强项目运营期环境风险防控，落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施；健全完善应急预案，加强应急物资储备，开展应急演练，提升环境风险应急处置能力，防止污染事故发生。; 成立安全环保部门，负责安全环境风险管理， 公司已制定突发环境事件应急预案。; 落实; 可行.

表五 验收监测质量保证及质量控制

验收监测质量保证及质量控制： 为了确保监测数据的代表性、完整性、可比性、准确性和精密性，对监测的全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行了质量控制。 （1）验收监测期间，工况必须满足验收监测的规定要求，否则停止现场采样和测试。 （2）验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 （3）监测质量保证按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。 （4）验收监测采样和分析人员，必须获环境监测资质合格证；所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。 （5）监测前后对噪声仪进行校正，测定前后声级≤0.5dB（A）。 （6）监测报告严格执行“三审”制度。

表六验收监测内容： 6.1噪声监测 表6-1 噪声监测点位表 点位编号; 监测点位; 检测项目; 监测频次; 监测日期 （2024年）. 1#; 厂界东面边界外1m; 工业企业厂界环境噪声; 连续采样2天，昼间检测 1次; 09月05日~06日. 2#; 厂界南面边界外1m. 3#; 厂界西面边界外1m. 4#; 厂界北面边界外1m. 表6-2 噪声监测方法及方法来源、使用仪器 项 目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号. 噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB 12348-2008; AWA5688多功能声级计 MY/YQ-034; AWA6221A声校准器 MY/YQ-018. 6.2废气监测 表6-3 废气监测点位表 类别; 高度（m）; 点位编号及名称; 检测项目; 监测频次; 监测日期 （2024年）. 有组织废气; 15; 1#有机废气排气筒; VOCs（以非甲烷总烃计）; 连续检测2天， 每天3次; 09月05日-06日. 2#布袋除尘器排气筒; 颗粒物. 无组织废气; /; 上风向; 颗粒物、VOCs（以非甲烷总烃计）; 连续检测2天， 每天3次; 09月05日-06日. /; 下风向1#. /; 下风向2#. /; 下风向3#. 表6-4 废气监测方法、方法来源、使用仪器及检出限表 检测分类; 检测项目; 检测方法; 使用仪器; 检出限 （mg/m3）. 有组织排放废气; 颗粒物; GB/T16157-1996固定污染源 排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法; 自动烟尘烟气测试仪 MY/YQ-044; /. VOCs（以非甲烷总烃计）; HJ 38-2017固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法; GC-6890A 气相色谱仪 MY/YQ-051; 0.07（以碳计）. 无组织排放废气; 颗粒物; GB/T15432-1995环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法; FA2824B电子天平MY/YQ-026; 0.001. VOCs（以非甲烷总烃计）; HJ 604-2017环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法; GC-6890A 气相色谱仪 MY/YQ-051; 0.07（以碳计）.

表七 验收监测结果 验收监测期间生产工况记录 一、验收监测 本次验收监测时间为2024年09月05日-06日监测期间项目配套的环保设施正常运行，符合竣工环境保护验收条件。 表7-1 项目监测期间工况表 检测日期; 产品名称; 设计产量; 检测 当天产量; 工况百分比（%）; 年生产天数（天）. 2024.09.05; IBC吨桶; 年产25000只; 79只; 95; 300. 2024.09.06; 80只; 96; 300. 由表7-1可知，项目监测期间主体工程和设备正常运行，生产工况正常，监测数据有效。 验收监测结果 7.1废气监测结果 7.1.1有组织废气监测结果 表7-2 有组织废气检测结果 采样点位; 采样时间; 检测项目; 检测内容; 检测结果. 一次; 二次; 三次; 平均值; 标准限值; 评价. 1#DA001 废气排放口; 2024.9.5; 烟气参数; 平均烟温（℃）; 33.7; 35.2; 35.2; 34.7; /; /. 大气压（kpa）; 96.82; 96.82; 96.82; 96.82; /; /. 平均流速（m/s）; 5.0; 4.8; 4.4; 4.7; /; /. 烟囱截面积 （m2）; 0.126; 0.126; 0.126; 0.126; /; /. VOCs（以非甲烷总烃计）; 编号; 一次; 二次; 三次; 平均值; 标准限值; 评价. 标干流量（m3/h）; 1683; 1608; 1474; 1588; /; /. 排放浓度（mg/m3）; 5.32; 5.02; 5.18; 5.17; 60; 达标. 2024.9.6; 烟气参数; 编号; 一次; 二次; 三次; 平均值; 标准限值; 评价. 平均烟温（℃）; 32.8; 32.8; 32.8; 32.8; /; /. 大气压（kpa）; 96.94; 96.94; 96.95; 96.94; /; /. 平均流速（m/s）; 5.1; 4.9; 4.8; 4.9; /; /. 烟囱截面积 （m2）; 0.126; 0.126; 0.126; 0.126; /; /. VOCs（以非甲烷总烃计）; 编号; 一次; 二次; 三次; 平均值; 标准限值; 评价. 标干流量（m3/h）; 1729; 1662; 1628; 1673; /; /. 排放浓度（mg/m3）; 4.90; 4.52; 4.60; 4.67; 60; 达标. 表7-3有组织排放废气检测结果 采样点位; 采样时间; 检测项目; 检测内容; 检测结果. 一次; 二次; 三次; 平均值; 标准限值; 评价. 2#DA002废气排放口; 2024.9.5; 烟气参数; 平均烟温（℃）; 33.7; 33.7; 33.7; 33.7; /; /. 大气压（kpa）; 96.80; 96.81; 96.82; 96.81; /; /. 平均流速（m/s）; 11.1; 11.2; 11.1; 11.1; /; /. 烟囱截面积 （m2）; 0.126; 0.126; 0.126; 0.126; /; /. 颗粒物; 编号; 一次; 二次; 三次; 平均值; 标准限值; 评价. 标干流量（m3/h）; 3740; 3774; 3740; 3751; /; /. 排放浓度（mg/m3）; ＜20; ＜20; ＜20; ＜20; 20; 达标. 2024.9.6; 烟气参数; 编号; 一次; 二次; 三次; 平均值; 标准限值; 评价. 平均烟温（℃）; 31.6; 31.6; 31.6; 31.6; /; /. 大气压（kpa）; 97.01; 96.98; 96.97; 96.99; /; /. 平均流速（m/s）; 13.6; 13.8; 13.8; 13.7; /; /. 烟囱截面积 （m2）; 0.126; 0.126; 0.126; 0.126; /; /. 颗粒物; 编号; 一次; 二次; 三次; 平均值; 标准限值; 评价. 标干流量（m3/h）; 4624; 4691; 4690; 4668; /; /. 排放浓度（mg/m3）; ＜20; ＜20; ＜20; ＜20; 20; 达标. 7.2无组织废气监测结果 表7-5无组织废气检测结果 采样时间; 检测点位; 检测项目; 检测内容; 检测结果. 2024.9.5; 厂界外4个监控点; 颗粒物; 编号; 一次; 二次; 三次; 最大值; 标准限值; 评价. 点位1#; 排放浓度（mg/m3）; 0.152; 0.148; 0.149; 0.152; 1.0; 达标. 点位2#; 排放浓度（mg/m3）; 0.155; 0.149; 0.149; 0.155; 1.0; 达标. 点位3#; 排放浓度（mg/m3）; 0.153; 0.153; 0.152; 0.153; 1.0; 达标. 点位4#; 排放浓度（mg/m3）; 0.150; 0.150; 0.153; 0.153; 1.0; 达标. VOCs（以非甲烷总烃计）; 编号; 一次; 二次; 三次; 最大值; 标准限值; 评价. 点位1#; 排放浓度（mg/m3）; 1.30; 1.36; 1.15; 1.36; 2.0; 达标. 点位2#; 排放浓度（mg/m3）; 1.14; 1.35; 1.21; 1.35; 2.0; 达标. 点位3#; 排放浓度（mg/m3）; 1.06; 1.24; 1.17; 1.24; 2.0; 达标. 点位4#; 排放浓度（mg/m3）; 1.52; 1.46; 1.30; 1.52; 2.0; 达标. 2024.9.6; 颗粒物; 编号; 一次; 二次; 三次; 最大值; 标准限值; 评价. 点位1#; 排放浓度（mg/m3）; 0.149; 0.150; 0.149; 0.150; 1.0; 达标. 点位2#; 排放浓度（mg/m3）; 0.150; 0.158; 0.149; 0.158; 1.0; 达标. 点位3#; 排放浓度（mg/m3）; 0.153; 0.153; 0.156; 0.156; 1.0; 达标. 点位4#; 排放浓度（mg/m3）; 0.152; 0.152; 0.152; 0.152; 1.0; 达标. VOCs（以非甲烷总烃计）; 编号; 一次; 二次; 三次; 最大值; 标准限值; 评价. 点位1#; 排放浓度（mg/m3）; 1.64; 1.52; 1.57; 1.64; 2.0; 达标. 点位2#; 排放浓度（mg/m3）; 1.40; 1.38; 1.38; 1.40; 2.0; 达标. 点位3#; 排放浓度（mg/m3）; 1.24; 1.88; 1.64; 1.88; 2.0; 达标. 点位4#; 排放浓度（mg/m3）; 1.18; 1.15; 1.60; 1.60; 2.0; 达标. 7.3噪声监测结果 厂界噪声监测结果见表7-6。 表7-6 厂界噪声检测结果 单位：dB(A) 检测日期; 检测位置及编号; 结果; 标准限值; 评价. 2024.9.5 （昼间）; 1#项目东侧厂界外1m处; 58; 65; 达标. 2#项目南侧厂界外1m处; 57; 65; 达标. 3#项目西侧厂界外1m处; 57; 65; 达标. 4#项目北侧厂界外1m处; 57; 65; 达标. 2024.9.6 （昼间）; 1#项目东侧厂界外1m处; 57; 65; 达标. 2#项目南侧厂界外1m处; 57; 65; 达标. 3#项目西侧厂界外1m处; 58; 65; 达标. 4#项目北侧厂界外1m处; 57; 65; 达标. 注：检测期间夜间未生产。 检测点位示意图

表八 验收监测结论

验收监测结论： 针对2024年09月05日～06日对四川金山捷远包装有限公司金山捷远IBC吨桶项目开展的竣工环境保护验收监测所得结论如下： 8.1结论 8.1.1废气 经监测，验收监测期间，有组织排放废气2#DA002废气排放口颗粒物均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（其它）二级排放标准限值；1#DA001废气排放口VOCs（以非甲烷总烃计）满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5标准限值；无组织排放废气颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9标准限值，其余检测项目满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5（其他）无组织排放限值。 8.1.2噪声 项目各厂界监测点昼间最大值为58dB（夜间不生产），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 8.1.4固废 一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的要求，妥善处理，不会形成二次污染；设置1个危废暂存间（10m2）存放危险废物。废活性炭、废机油、废液压油、废机油桶和废液压油桶、废含油抹布手套经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置，现未产生危险废物，暂存间内无危废暂存。 综上所述，四川金山捷远包装有限公司金山捷远IBC吨桶项目基本执行了“三同时”制度，各项污染防治措施落到了实处，废气、固体废弃物得到了合理处置，噪声对周围环境影响较小，建立了相应环境保护管理制度。建设期间和试生产期间未发生扰民和污染事故，本项目基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，建议通过验收。 8.2建议 8.2.1进一步提高环保总体管理水平，严格执行各项环保规章制度。 8.2.2健全环保风险应急预案，加强环境风险防范工作，严防环境污染事故的发生。 8.2.3加大环保设施的日常检查和维护，确保治理设施的正常运行。 8.2.4加强废气处理设施运行管理，并落实废气处置运行相关台账及记录，确保废气达标排放。

附表1                                建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章):                              填表人(签字):                                      项目经办人(签字):

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 金山捷远IBC吨桶项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 自贡市自流井区舒坪镇工业集中区B1-03地块玛瑙路8号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 |  | 四川金山捷远包装有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  | 643000 |  |  | 联系电话 |  |  |  | 13990081708 |  |  |
|  | 行业类别 |  | C2926塑料包装箱及容器制造 |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | 新建 改扩建 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  | 2024年07月 |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  | 2024年08月 |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产IBC吨桶25000只 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产IBC吨桶25000只 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  | 4000 |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  | 所占比例% |  |  |  | 1.15% |  |  |  | 环保设施设计单位 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  | 4000 |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  | 所占比例% |  |  |  | 1.15% |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 环评审批部门 |  | 自贡市生态环境局 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | （自环自井审批[2024] 7号） |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  | 2024年7月22日 |  |  |  | 环 评 单 位 |  |  |  | 成都环汇华院环保技术有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  | / |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | / |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  | / |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 自贡市茂源环境检测技术有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | / |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | / |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  | / | 废气治理(万元) |  |  |  |  | 36.0 | 噪声治理(万元) |  |  |  |  |  | 2.0 | 固废治理(万元) |  |  |  |  | 3.0 |  | 绿化及生态(万元) |  |  |  | 3 |  | 其它(万元) |  |  | 2 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / t/d |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  | / Nm3/h |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  | 2080小时 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。 2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。 3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——吨／年 (工业建设项目详填) | 污 染 物 | 原有排放量(1) |  |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) |  |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  |  | 本期工程 “以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 悬浮物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339 |  |  |  |  |  | 339 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 挥发性有机物 |  |  |  | 4.92 |  |  | 60 |  |  |  | 0.017 |  |  |  |  |  | 0.017 |  |  |  |  |  |  |  | 0.017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |